[image: image2.jpg]RLG & Asociados, C.A





	[image: image3.jpg]RLG & Asociados, C.A




	Gerencia Corporativa de Ingeniería y Proyectos

- Hoja de Control de Revisiones -
	[image: image2.jpg]

	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO
	DOCUMENTO NÚMERO

	PROYECTO:

FASE:

DOCUMENTO:

DISCIPLINA:

Nº PROYECTO:
	TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÒLIDOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLA DE TALADROS-ICVT 
INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE

CÓMPUTOS MÉTRICOS
ARQUITECTURA
JD1010901
	JD1010901-TN18D3-AD04001
DOCUMENTO RLG

C-1-012-A-CM-01

	
	
	FECHA

	
	
	25
	05
	2011



	REV.
	FECHA
	BREVE DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
	TOTAL

PÁG.
	ELAB.  POR
	REV.

POR
	APROB.

POR

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	B
	25/05/11
	INCORPORACIÓN DE COMENTARIOS
	09
	I.M
	P.G.
	L.P.

	A
	06/04/11
	EMISIÓN ORIGINAL
	10
	I.M. /C.Q.
	P.G.
	L.P.


INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE

TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS
CÓMPUTOS MÉTRICOS
TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS DE LA ESCM

INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS-ICVT
PROYECTO Nº JD1010901
ÍNDICE
41.
OBJETIVO.


42.
ALCANCE DEL DOCUMENTO.


43.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA.


54.
COMPUTOS METRICOS.




1. OBJETIVO.

Presentar el listado de los cómputos métricos de las actividades de la disciplina de Arquitectura a ejecutar en el TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS del proyecto “TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS – ICVT”, a desarrollarse en el fundo Taguache, ubicado en el Sector de Palital del Municipio Independencia del Estado Anzoátegui.
2. ALCANCE DEL DOCUMENTO.

El alcance del presente documento contempla un listado de las cantidades asociadas a las partidas de ejecución de la disciplina de Arquitectura indicadas en el documento de “Alcance, Medición y Forma de Pago” correspondientes a la Construcción del TALLER DE MECANIZADO del proyecto “TALLER DE TANQUES DE CONTROL DE SÓLIDOS DE LA ESCM INDUSTRIA CHINA VENEZOLANA DE TALADROS – ICVT” a desarrollarse en el fundo Taguache, ubicado en el Sector de Palital del Municipio Independencia del Estado Anzoátegui.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Para este proyecto PDVSA INDUSTRIAL proporcionará a LA CONTRATISTA los planos, especificaciones en su última revisión "Aprobado para Construcción", necesarios para la cuantificación de los cómputos métricos requeridos para la disciplina de arquitectura en el proyecto. Estos documentos serán los siguientes:
JD1010901-TP19D3-AD02001
Especificaciones Técnica de Construcción.
JD1010901-TP19D3-AD03001
Alcance, Medición y Forma de Pago.
JD1010901-TP19D3-AP01001
Plantas Generales.
JD1010901-TP19D3-AP02001
Fachadas (Frontal, Posterior, Lateral Izquierda, Lateral Derecha).
JD1010901-TP19D3-AP03001
Cortes (Longitudinal, Transversal y Secciones).
JD1010901-TP19D3-AP07001
Detalles de Arquitectura (Área Administrativa, Planta Baja, Planta Alta).

JD1010901-TP19D3-AP07002
Detalles de Arquitectura (cortes).

JD1010901-TP19D3-AP08001
Acabados (Planta Baja, Planta Alta).
JD1010901-TP19D3-AP08002
Acabados (Fachadas).
JD1010901-TP19D3-AP08003
Acabados (Baños Área Operacional).
JD1010901-TP19D3-AP08004
Acabados (Área Administrativa, Cielo raso).
JD1010901-TP19D3-AP07003
Detalles Generales (Casetas de Servicios).
JD1010901-TP19D3-AP07004
Detalles Generales (CDP).
JD1010901-TP19D3-AP09001
Cuadros de Puertas.
JD1010901-TP19D3-AP10001
Cuadros de Ventanas.

4. Cómputos métricos.
	COD.
	DESCRIPCIÓN
	UND
	 CANTIDAD 
	PRECIO

UNITARIO 
	 PRECIO

TOTAL 

	
	OBRAS ARQUITECTURA
	
	
	
	

	A-1
	Albañilería.
	
	
	
	

	A-1.1
	Suministro, Transporte y Construcción de Paredes de Bloques de Huecos de Arcilla, Acabado Corriente, e=10 Cm.
	m2
	646,95
	
	

	A-1.2
	Suministro, Transporte y Construcción de Paredes de Bloques de Huecos de Arcilla, Acabado Corriente, e=15 Cm.
	m2
	4538,4
	
	

	A-1.3
	Suministro, Transporte y Construcción de Paredes de Bloques de Ventilación (Ornamentales) de concreto tipo persianas obra limpia a dos caras de espesor 15 cm.
	m2
	47,2
	
	

	A-1.4
	Suministro, Transporte y Construcción de Revestimiento Interior en Paredes con Mortero, a Base de Cal, Acabado Liso
	m2
	2.255,2
	
	

	A-1.5
	Suministro, Transporte y construcción de Revestimiento Exterior en Paredes con Mortero a Base de Cal, Acabado Liso.
	m2
	4.536,3
	
	

	A-1.6
	Suministro, Transporte y Construcción de Revestimiento Exterior en Paredes con Mortero, Acabado Rústico.
	m2
	692,10
	
	

	A-1.7
	Construcción de Revestimiento Exterior Paredes con Tablilla Nacional de Arcilla Cocida Acabado Natural.
	m2
	28,20
	
	

	A-2
	Acabados.
	
	
	
	

	A-2.1
	 Suministro, Transporte e Instalación de Piso  Vinil, color gris formato 0.30 x 0.30 cm.
	m2
	622,20
	
	

	A-2.2
	Suministro, Transporte e Instalación de Rodapié de Vinil de 8cm.
	ml
	315,45
	
	

	A-2.3
	Suministro e Instalación de Cielo Raso de fibra mineral con Juntas visibles. Estructura de Aluminio Anodizado Color Blanco.
	m2
	476,00
	
	

	A-2.4
	Suministro e Instalación de Cielo Raso de Láminas de Yeso con Juntas invisibles. Estructura de Aluminio Anodizado.
	m2
	179,65
	
	

	A-2.5
	Suministro e Instalación de Tabiquería de Láminas de Yeso con tratamiento de Juntas. Estructura de Aluminio Anodizado.
	m2
	65,95
	
	

	A-2.6
	Suministro y Aplicación de Pintura de Caucho Interior en Paredes.
	m2
	2.255,2
	
	

	A-2.7
	Suministro y Aplicación de Pintura de Caucho Interior en Techos.
	m2
	179,65
	
	

	A-2.8
	Suministro y Aplicación de Pintura de Caucho Exterior en Paredes.
	m2
	2.525,64
	
	

	A-2.9
	Suministro y Aplicación de Pintura Texturizada en Paredes.
	m2
	2.857,9
	
	

	A-2.10
	Suministro y Aplicación de Revestimiento Plástico (Esgrafiado) en Paredes.
	m2
	11,5
	
	

	A-2.11
	Suministro e Instalación de Baldosas de Cerámica Nacional 33cm X 33cm en Paredes.
	m2
	549,50
	
	

	A-2.12
	Suministro y Construcción de Revestimiento de Piso con Mortero de Cemento, con Endurecedor Espesor 5 cm.
	m2
	143,80
	
	

	A-2.13
	Suministro y Aplicación de Pintura Epóxica para Demarcación de Pisos Industriales de Tráfico Pesado
	m2
	3.646,55
	
	

	A-2.14
	Suministro e Instalación de Baldosas de Cerámica Nacional 33cm X 33cm en Pisos.
	m2
	339,90
	
	

	A-2.15
	Suministro e Instalación de Rodapié de Cerámica Nacional de 8 cm. de altura.
	ml
	66,30
	
	

	A-2.16
	Suministro y Aplicación de Esmalte Interior en Láminas UBM. 
	m2
	6.150,00
	
	

	A-3
	Herrería.
	
	
	
	

	A-3.1
	Suministro, Transporte y Colocación de Marco de Lámina Metálica Doblada, Cal # 16 para Paredes de 10 Cm. de Espesor.
	ml
	154,10
	
	

	A-3.2
	Suministro, Transporte y Colocación de Marco de Lámina Metálica Doblada, Cal # 16 para Paredes de 15 Cm. de Espesor. 
	ml
	109,00
	
	

	A-3.3
	Suministro, Transporte y Colocación de Portón  Corredizo de Hierro Calibre 16. Dimensiones 6,20 m x 4,50 m.
	m2
	167,40
	
	

	A-3.4
	Suministro, Transporte y Colocación de Portón Corredizo de Hierro Calibre 16. Dimensiones 5.60 m x 4,50 m.
	m2
	50,40
	
	

	A-3.5
	Suministro, Transporte y Colocación de Portón Corredizo de Hierro Calibre 16. Dimensiones 4.05 m x 3.10 m.
	m2
	11,20
	
	

	A-3.6
	Suministro, Transporte y Colocación de Puerta Batiente, doble, de romanilla de hierro, Calibre 16. Dimensiones 2,00 x 2,80 m.
	m2
	5,60
	
	

	A-3.7
	Suministro, Transporte y Colocación de Puerta Batiente, doble, Entamborada de Acero Galvanizado, con barra anti pánico, Calibre 16. Dimensiones 1,95 x 2,10 m.
	m2
	16,38
	
	

	A-3.8
	Construcción de Cercas de Malla Ciclón Calibre 9 altura 2,50, con 6 Hilos de Alambre de Púas y Coronamiento Especial Inclinado Doble.
	m2
	51,00
	
	

	A-3.9
	Construcción de Portones de Malla Ciclón Calibre 9 de Dos Hojas de 4.10m X 2.50m.
	m2
	10,25
	
	

	A-3.10
	Construcción de Puerta de Malla Ciclón Calibre 9.de 1,00m x 2,20m. 
	m2
	2,20
	
	

	A-3.11
	Suministro e Instalación de Antepecho con Láminas UBM Corrugada, ASTM A653-65 grado 40  de 0,66 mm de Espesor. (Casetas).
	m2
	70,80
	
	

	A-3.12
	Suministro e Instalación de Revestimiento en Pared con Láminas UBM Corrugada, ASTM A653-65 grado 40 de 0,66 mm de Espesor.
	m2
	6110,70
	
	

	A-3.13
	Suministro e Instalación de Cubierta de Techo con Láminas UBM Corrugada, ASTM A653-65 grado 40 de 0,8 mm de Espesor.
	m2
	12847,40
	
	

	A-3.14
	Suministro e Instalación de Tragaluz en Cubierta de Techo con Láminas de Policarbonato de 10 mm de Espesor, color Bronce. Incluye Estructura.
	m2
	3215,40
	
	

	A-4
	Artefactos y Accesorios Sanitarios.
	
	
	
	

	A-4.1
	Suministro, Transporte e Instalación de Lavamanos para Empotrar, color blanco o claro.
	Pza.
	36
	
	

	A-4.2
	Suministro, Transporte e Instalación de Urinario con fluxómetro, color blanco o claro.
	Pza.
	11
	
	

	A-4.3
	Suministro, Transporte e Instalación de W.C. de Asiento, con fluxómetro, Color Blanco o Claro.
	Pza.
	43
	
	

	A-4.4
	Suministro, Transporte e Instalación de Espejo Anclado a la Pared, Espesor de 6 mm.
	m2
	12,60
	
	

	A-4.5
	Suministro, Transporte y Colocación de Dispensador de Jabón Líquido
	Pza.
	16
	
	

	A-4.6
	Suministro, Transporte y Colocación de Secador de Manos Eléctrico.
	Pza.
	12
	
	

	A-4.7
	Suministro, Transporte y Colocación de Portarrollo de Papel Higiénico Tipo Metálico.
	Pza.
	43
	
	

	A-5
	Carpintería.
	
	
	
	

	A-5.1
	Suministro, Transporte e Instalación de Puertas doble de Madera Entamborada, Tipo Batiente de 1,90m x 2,20m. Tipo “P01”
	m2
	25,08
	
	

	A-5.2
	Suministro, Transporte e Instalación de Puertas de Madera Entamborada, Tipo Batiente de 0,90m x 2,20m. Puerta Tipo “P02”
	m2
	43,56
	
	

	A-5.3
	Suministro, Transporte e Instalación de Puertas de Madera Entamborada, Tipo Batiente de 0,90m x 2,20m, para baños e identificador para puertas. Puerta Tipo “P03”
	m2
	29,70
	
	

	A-5.4
	Suministro, Transporte e Instalación de Puertas de Madera Entamborada, Tipo Batiente de 0,80m x 2,20m. Puerta Tipo “P04”
	m2
	1,76
	
	

	A-5.5
	Suministro, Transporte e Instalación de Puertas doble de Madera Entamborada con manilla de aluminio, Tipo Batiente de 1,90m x 2,20m. Puerta Tipo “P05”
	m2
	4,18
	
	

	A-5.6
	Suministro, Transporte e Instalación de Puertas de Madera Entamborada, Tipo Batiente de 0,80m x 2,20m con romanilla. Puerta Tipo “P06”
	m2
	1,76

	
	

	A-6
	Vidrios y Ventanales.
	
	
	
	

	A-6.1
	Suministro, Transporte y Colocación de Puerta doble de Vidrio templado, Tipo Batiente de 2,00m x 2,10m con. Puerta Tipo “P001”.
	m2
	4,20
	
	

	A-6.2
	Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 4,95m x 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V01", con 4 Paños de 1,23m de Ancho. 
	m2
	2,10
	
	

	A-6.3
	Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 3,70m x 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V02", con 3 Paños de 1,23m de Ancho.
	m2
	38,11
	
	

	A-6.4
	Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 2,45m x 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V03", con 2 Paños de 1,23m de Ancho.
	m2
	16,28
	
	

	A-6.5
	Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 2,00m x 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V04", con 2 Paños de 1,00m de Ancho.
	m2
	16,17
	
	

	A-6.6
	Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 1,20m x 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V05", con 1 Paño de 1,15m de Ancho.
	m2
	11
	
	

	A-6.7
	Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 2,50m x 0,50m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V06", con 3 Paños de 0,83m de Ancho.
	m2
	15,84
	
	

	A-6.8
	Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 1,70m x 0,50m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V07", con 2 Paños de 0,85m de Ancho.
	m2
	16,5
	
	

	A-6.9
	Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 0,80m x 0,50m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V08", con 1 Paño de 0,78m de Ancho.
	m2
	3,9
	
	

	A-6.10
	Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 1,30m x 0,50m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V09", con 2 Paños de 0,65m de Ancho.
	m2
	1,98
	
	

	A-6.11
	Suministro, Transporte y Colocación de Ventana Pivotante con Marco de Aluminio Anodizado. Dimensiones 0,90m x 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V10", con 1 Paño de 0,85m de Ancho.
	m2
	5,17
	
	

	A-6.12
	Suministro, Transporte y Colocación de Ventana de Paño Fijo con Marco de Aluminio Anodizado de 4,70m X 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V11", con 4 Paños de 1,17m de Ancho.
	m2
	10,34
	
	

	A-6.13
	Suministro, Transporte y Colocación de Ventana de Paño Fijo con Marco de Aluminio Anodizado de 2,35m X 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V12", con 2 Paños de 1,17m de Ancho.
	m2
	2,64
	
	

	A-6.14
	Suministro, Transporte y Colocación de Ventana de Paño Fijo con Marco de Aluminio Anodizado de 1,20m X 1,10m con Vidrio de 6mm con Lámina Polarizada Color Gris Plomo. Ventana Tipo "V13", con 1 Paño de 1,15m de Ancho.
	m2
	3,19
	
	

	A-7
	Jardinería.
	
	
	
	

	A-7.1
	Suministro, Transporte y Colocación de Grama Tipo San Agustín.
	m2
	11809.7
	
	


[image: image1.png]






















































































































































































































































	Elaborado  por RLG: I. Moreno
	Revisado por RLG: C. Quintero
	Revisado por PDVSA: P. Gómez.
FIRMA_______________________________

Fecha: 

Cargo: Gerente de Infraestructura ICVT
	Aprobado por PDVSA: L. Portillo

	FIRMA
________________
	FIRMA
_______________
	
	FIRMA
___________________

	Fecha: 25/05/2011
Cargo: Líder de Arquitectura 
	Fecha: 25/05/2011
Cargo: Gerente Técnico del Proyecto
	
	Fecha:

Cargo: Gerente General ICVT.



[image: image4.jpg]RLG & Asociados, C.A



[image: image5.emf]   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Industrial  

